Índice

1 Introdução	2

2 Multiplexer 4x1	3

2.1 Desenho do circuito no Digital	3

2.2 Simulação no Digital	3

2.3 Exportação para Verilog	4

2.4 Projeto no Vivado e ficheiro de restrições	4

2.5 Testbench e simulação	5

2.6 Geração do bitstream e ensaio na Basys3	7

3 Descodificador 2x4 com enables individuais	8

4 Multiplexer 16x4	11

5 Transcodificador BCD para display de 7 segmentos	14

5.1 Ensaio do transcodificador na placa	15

6 Registo de 4 bits com clear e enable	18

7 Divisor de clock e contador de módulo 4	19

7.1 Divisor de clock	19

7.2 Contador de módulo 4	19

8 Controlador dos displays da placa Basys3	21

8.1 Circuito de teste na placa	24

9 Análise crítica do código de fontes externas	28

9.1 Código gerado pelo Digital	28

9.2 Transcodificador do Moodle	28

9.3 Divisores de clock do Moodle	28

9.4 Contadores do Moodle	28

9.5 Primitiva FDCE	28

9.6 IA generativa	29

10 Conclusão	30

Anexo A Testbenches	31

# 1 Introdução

Este relatório descreve o 1.º Trabalho de Laboratório de Sistemas Digitais II: o controlo do display de 7 segmentos e 4 dígitos da placa Basys3, percorrendo o fluxo completo de projeto no Vivado (versão 2026.1, licença WebPACK) e no Digital (versão v0.31).

Os módulos mais simples foram desenhados e simulados no Digital e exportados para Verilog; os restantes foram escritos diretamente no Vivado. Para cada módulo apresentam-se o código, as restrições, o testbench e a simulação comentada; as listagens dos testbenches, exceto a primeira (secção 2.5), estão no Anexo A.

# 2 Multiplexer 4x1

## 2.1 Desenho do circuito no Digital

O multiplexer 4x1 foi desenhado no Digital com quatro portas AND de 3 entradas e uma OR de 4 entradas (Figura 1): para cada combinação da seleção, só uma das AND deixa passar a respetiva entrada:

DataOut = Sel1′·Sel0′·DataIn0 + Sel1′·Sel0·DataIn1 + Sel1·Sel0′·DataIn2 + Sel1·Sel0·DataIn3

Figura 1: Circuito final do multiplexer 4x1 desenhado no Digital.

## 2.2 Simulação no Digital

A Figura 2 mostra um dos ensaios no simulador do Digital: com Sel1 Sel0 = 10 a saída segue DataIn2 (= 1), apesar de DataIn0 também estar a 1. O ensaio foi repetido para as quatro seleções, colocando a 1 ora a entrada selecionada, ora as restantes; a Tabela 1 resume o resultado.

Figura 2: Simulação do multiplexer 4x1 no Digital (Sel1 = 1, Sel0 = 0, DataIn0 = DataIn2 = 1, DataOut = 1).

Tabela 1: Entrada apresentada na saída para cada combinação das variáveis de seleção (ensaios no Digital).

| Sel1 | Sel0 | DataOut |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | DataIn0 |
| 0 | 1 | DataIn1 |
| 1 | 0 | DataIn2 |
| 1 | 1 | DataIn3 |

## 2.3 Exportação para Verilog

O circuito foi exportado com File > Export > Export to Verilog (Listagem 1).

Listagem 1: Código Verilog do multiplexer 4x1 gerado pelo Digital (multiplexer4x1/multiplexer4x1.v)

1 /* 2 * Generated by Digital. Don't modify this file! 3 * Any changes will be lost if this file is regenerated. 4 */ 5 6 module multiplexer4x1 ( 7 input Sel1, 8 input Sel0, 9 input DataIn0, 10 input DataIn1, 11 input DataIn2, 12 input DataIn3, 13 output DataOut 14 ); 15 assign DataOut = ((~ Sel1 & ~ Sel0 & DataIn0) ¦ (~ Sel1 & Sel0 & DataIn1) ¦ (Sel1 & ~ Sel0 & DataIn2) ¦ (Sel1 & Sel0 & DataIn3)); 16 endmodule

## 2.4 Projeto no Vivado e ficheiro de restrições

No Vivado criou-se o projeto multiplexer4x1 para a FPGA da Basys3 (xc7a35ticpg236-1L). Nas restrições (Listagem 2) as entradas de dados ficaram nos interruptores SW0 a SW3, em vez das teclas do enunciado, para o estado de todas as entradas ficar visível; a seleção ficou em SW5 e SW4 e a saída no LED LD0.

Listagem 2: Ficheiro de restrições do multiplexer 4x1 (multiplexer4x1/multiplexer4x1.xdc)

1 # Variáveis de seleção do multiplexer 4x1 (interruptores SW5 e SW4) 2 set_property PACKAGE_PIN V15 [get_ports Sel1] 3 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Sel1] 4 set_property PACKAGE_PIN W15 [get_ports Sel0] 5 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Sel0] 6 7 # Variáveis de entrada do multiplexer 4x1 (interruptores SW0 a SW3) 8 set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports DataIn0] 9 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports DataIn0] 10 set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports DataIn1] 11 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports DataIn1] 12 set_property PACKAGE_PIN W16 [get_ports DataIn2] 13 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports DataIn2] 14 set_property PACKAGE_PIN W17 [get_ports DataIn3] 15 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports DataIn3] 16 17 # Variável de saída do multiplexer 4x1 (LED LD0) 18 set_property PACKAGE_PIN U16 [get_ports DataOut] 19 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports DataOut] 20 21 # Definir a tensão correta da placa Basys3 22 set_property CFGBVS VCCO [current_design] 23 set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]

## 2.5 Testbench e simulação

O testbench (Listagem 3) segue a estrutura do enunciado (entradas reg, saída wire, instância UUT e ciclo for com case, de 50 em 50 ns). Para cada seleção coloca a 1 primeiro só a entrada selecionada (Z = 1) e depois todas as outras (Z = 0), o que mostra que só a entrada selecionada influencia a saída (Tabela 2). Um bloco always compara Z com D[S] e escreve o resultado na consola.

Tabela 2: Sequência aplicada no testbench do multiplexer 4x1 e valores esperados de Z.

| Instante (ns) | S | D (DataIn3..0) | Z esperado | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00 | 0000 | 0 | Estado inicial |
| 250 | 00 | 0001 | 1 | Só a entrada 0 a 1 |
| 300 | 00 | 1110 | 0 | Todas a 1 menos a 0 |
| 350 | 01 | 1110 | 1 | Seleciona a entrada 1 |
| 400 | 01 | 0010 | 1 | Só a entrada 1 a 1 |
| 450 | 01 | 1101 | 0 | Todas a 1 menos a 1 |
| 500 | 10 | 1101 | 1 | Seleciona a entrada 2 |
| 550 | 10 | 0100 | 1 | Só a entrada 2 a 1 |
| 600 | 10 | 1011 | 0 | Todas a 1 menos a 2 |
| 650 | 11 | 1011 | 1 | Seleciona a entrada 3 |
| 700 | 11 | 1000 | 1 | Só a entrada 3 a 1 |
| 750 | 11 | 0111 | 0 | Todas a 1 menos a 3 |
| 800 | 11 | 1111 | 1 | Todas a 1 |
| 850 / 900 / 950 | 10 / 01 / 00 | 1111 | 1 | Seleção percorre 2, 1 e 0 |
| 1000 | 00 | 0000 | 0 | Todas a 0 |

Listagem 3: Testbench do multiplexer 4x1 (multiplexer4x1/multiplexer4x1_teste1.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Testbench do multiplexer 4x1 (sequência personalizada) 4 module multiplexer4x1_teste1(); 5 6 // Declaração das entradas 7 reg [1:0] S; 8 reg [3:0] D; 9 10 // Declaração da saída 11 wire Z; 12 13 // Instanciação da UUT e ligação das entradas e saídas 14 multiplexer4x1 UUT ( 15 .Sel1(S[1]), 16 .Sel0(S[0]), 17 .DataIn0(D[0]), 18 .DataIn1(D[1]), 19 .DataIn2(D[2]), 20 .DataIn3(D[3]), 21 .DataOut(Z) 22 ); 23 24 // Declaração de vars auxiliares 25 integer n; // Contador para o ciclo for 26 integer erros = 0; // Número de saídas diferentes do esperado 27 28 // Verificação automática: a saída deve ser sempre igual à entrada selecionada 29 always @(S or D) begin 30 #1; 31 if (Z !== D[S]) begin 32 $display("ERRO t=%0t: S=%b D=%b Z=%b (esperado %b)", $time, S, D, Z, D[S]); 33 erros = erros + 1; 34 end 35 end 36 37 // Definição do valor das entradas ao longo do tempo 38 // Para cada seleção: liga só a entrada selecionada (Z=1), depois liga todas 39 // as outras exceto a selecionada (Z=0), mostrando que só a selecionada passa. 40 initial begin 41 S = 2'b00; // Valor inicial das vars de seleção 42 D = 4'b0000; // Valor inicial das vars de entrada (Z=0) 43 44 #200; // Aguardar 200ns para simular o tempo 45 // das configurações iniciais da FPGA 46 47 for (n=0; n<16; n=n+1) 48 begin 49 #50; // Passam 50ns a cada ciclo de n 50 case (n) 51 0: D = 4'b0001; // Entrada 0 a 1, selecionada a 0 (Z=1) 52 1: D = 4'b1110; // Todas a 1 menos a 0 (Z=0) 53 2: S = 2'b01; // Seleciona a entrada 1 (Z=1) 54 3: D = 4'b0010; // Só a entrada 1 a 1 (Z=1) 55 4: D = 4'b1101; // Todas a 1 menos a 1 (Z=0) 56 5: S = 2'b10; // Seleciona a entrada 2 (Z=1) 57 6: D = 4'b0100; // Só a entrada 2 a 1 (Z=1) 58 7: D = 4'b1011; // Todas a 1 menos a 2 (Z=0) 59 8: S = 2'b11; // Seleciona a entrada 3 (Z=1) 60 9: D = 4'b1000; // Só a entrada 3 a 1 (Z=1) 61 10: D = 4'b0111; // Todas a 1 menos a 3 (Z=0) 62 11: D = 4'b1111; // Todas a 1 (Z=1) 63 12: S = 2'b10; // Seleciona a entrada 2 (Z=1) 64 13: S = 2'b01; // Seleciona a entrada 1 (Z=1) 65 14: S = 2'b00; // Seleciona a entrada 0 (Z=1) 66 15: D = 4'b0000; // Todas a 0 (Z=0) 67 endcase 68 end 69 #50; 70 if (erros == 0) $display("Simulacao OK: multiplexer4x1 sem erros"); 71 else $display("Simulacao FALHOU: %0d erros", erros); 72 $finish; 73 end 74 endmodule

Na simulação (Figura 3) Z coincide em todos os intervalos com a Tabela 2; a consola indicou Simulacao OK: multiplexer4x1 sem erros.

Figura 3: Simulação comportamental do multiplexer 4x1 no Vivado.

## 2.6 Geração do bitstream e ensaio na Basys3

A síntese, a implementação e a geração do bitstream decorreram sem erros (1 LUT: a função de 6 variáveis cabe numa LUT da Artix-7) e o ficheiro foi carregado com o Adept. Na placa (Figura 4), SW5 SW4 = 01 seleciona SW1, que está a 1, e o LED LD0 acende.

Figura 4: Ensaio do multiplexer 4x1 na placa Basys3: seleção 01 e SW1 = 1, LD0 aceso.

# 3 Descodificador 2x4 com enables individuais

Desenhou-se um descodificador de 2 bits com um enable por saída (Fig. 26 do enunciado): a saída selecionada por Bit1 Bit0 só fica a 1 se o seu enable estiver a 1, e os outros enables não têm efeito. No controlador (secção 8) escolhe o display ativo e os enables ligam ou desligam cada display.

Out0 = Bit1′·Bit0′·En0     Out1 = Bit1′·Bit0·En1     Out2 = Bit1·Bit0′·En2     Out3 = Bit1·Bit0·En3

Figura 5: Esquema do descodificador 2x4 com enables individuais desenhado no Digital.

Na simulação no Digital (Figura 6), com Bit1 Bit0 = 10 e En1 = En2 = 1, só Out2 fica a 1 (Tabela 3).

Figura 6: Simulação do descodificador 2x4 no Digital (Bit1 = 1, Bit0 = 0, En1 = En2 = 1): só Out2 fica a 1.

Tabela 3: Funcionamento do descodificador 2x4 com enables individuais (X = indiferente).

| Bit1 | Bit0 | En3 En2 En1 En0 | Out3 Out2 Out1 Out0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X X X 1 | 0 0 0 1 |
| 0 | 1 | X X 1 X | 0 0 1 0 |
| 1 | 0 | X 1 X X | 0 1 0 0 |
| 1 | 1 | 1 X X X | 1 0 0 0 |
| X | X | Eni = 0 (i = código selecionado) | 0 0 0 0 |

O código exportado (Listagem 4) tem uma atribuição contínua por saída. Nas restrições (Listagem 5) a seleção ficou em SW15 e SW14, os enables em SW0 a SW3 e as saídas em LD0 a LD3, cada enable por baixo do LED que controla.

Listagem 4: Código Verilog do descodificador 2x4 gerado pelo Digital (descodificador2x4/descodificador2x4.v)

1 /* 2 * Generated by Digital. Don't modify this file! 3 * Any changes will be lost if this file is regenerated. 4 */ 5 6 module descodificador2x4 ( 7 input Bit1, 8 input Bit0, 9 input En0, 10 input En1, 11 input En2, 12 input En3, 13 output Out0, 14 output Out1, 15 output Out2, 16 output Out3 17 ); 18 assign Out0 = (~ Bit1 & ~ Bit0 & En0); 19 assign Out1 = (~ Bit1 & Bit0 & En1); 20 assign Out2 = (Bit1 & ~ Bit0 & En2); 21 assign Out3 = (Bit1 & Bit0 & En3); 22 endmodule

Listagem 5: Ficheiro de restrições do descodificador 2x4 (descodificador2x4/descodificador2x4.xdc)

1 # Variáveis de entrada do descodificador 2x4 (interruptores SW15 e SW14) 2 set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports Bit1] 3 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Bit1] 4 set_property PACKAGE_PIN T1 [get_ports Bit0] 5 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Bit0] 6 7 # Enables individuais das saídas (interruptores SW0 a SW3) 8 set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports En0] 9 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports En0] 10 set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports En1] 11 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports En1] 12 set_property PACKAGE_PIN W16 [get_ports En2] 13 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports En2] 14 set_property PACKAGE_PIN W17 [get_ports En3] 15 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports En3] 16 17 # Variáveis de saída do descodificador 2x4 (LEDs LD0 a LD3) 18 set_property PACKAGE_PIN U16 [get_ports Out0] 19 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Out0] 20 set_property PACKAGE_PIN E19 [get_ports Out1] 21 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Out1] 22 set_property PACKAGE_PIN U19 [get_ports Out2] 23 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Out2] 24 set_property PACKAGE_PIN V19 [get_ports Out3] 25 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Out3] 26 27 # Definir a tensão correta da placa Basys3 28 set_property CFGBVS VCCO [current_design] 29 set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]

O testbench (Listagem 17, no Anexo A) percorre os quatro códigos com todos os enables a 1, desliga depois os enables um a um e confirma que o enable de uma saída não selecionada não acende nada; a saída é comparada com (4'b0001 << B) & E. Na Figura 7 a saída ativa percorre O0 a O3 entre 250 e 400 ns e passa a 0000 sempre que se desliga o enable da saída selecionada. Resultado: Simulacao OK: descodificador2x4 sem erros; bitstream sem erros (2 LUT).

Figura 7: Simulação comportamental do descodificador 2x4 no Vivado.

Na placa (Figura 8): em (a), SW15 SW14 = 01 com SW1 ligado acende só LD1; em (b), 10 com SW2 ligado acende só LD2. Os enables das saídas não selecionadas não acendem nada.

Figura 8: Ensaio do descodificador 2x4 na placa Basys3: (a) saída 1 selecionada, LD1 aceso; (b) saída 2 selecionada, LD2 aceso.

# 4 Multiplexer 16x4

O multiplexer 16x4 (Fig. 27 do enunciado) foi criado no Vivado por hierarquia de módulos, ou seja, com uma descrição estrutural: quatro multiplexers 4x1 com a seleção partilhada, em que muxi trata o bit i das quatro entradas (Listagem 6). A hierarquia (Figura 9) é igual à da Fig. 29 do enunciado.

Listagem 6: Multiplexer 16x4 construído com quatro multiplexers 4x1 (multiplexer16x4/multiplexer16x4.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Multiplexer 16x4: 4 entradas de 4 bits, selecionadas por Sel[1:0]. 4 // Construído estruturalmente com 4 multiplexers 4x1, um por cada bit. 5 module multiplexer16x4( 6 input [3:0] DataIn0, 7 input [3:0] DataIn1, 8 input [3:0] DataIn2, 9 input [3:0] DataIn3, 10 output [3:0] DataOut, 11 input [1:0] Sel 12 ); 13 14 // Instanciação do mux4x1 do bit 0 e ligação das entradas e saídas 15 multiplexer4x1 mux0 ( 16 .Sel1(Sel[1]), 17 .Sel0(Sel[0]), 18 .DataIn0(DataIn0[0]), 19 .DataIn1(DataIn1[0]), 20 .DataIn2(DataIn2[0]), 21 .DataIn3(DataIn3[0]), 22 .DataOut(DataOut[0]) 23 ); 24 25 // Instanciação do mux4x1 do bit 1 e ligação das entradas e saídas 26 multiplexer4x1 mux1 ( 27 .Sel1(Sel[1]), 28 .Sel0(Sel[0]), 29 .DataIn0(DataIn0[1]), 30 .DataIn1(DataIn1[1]), 31 .DataIn2(DataIn2[1]), 32 .DataIn3(DataIn3[1]), 33 .DataOut(DataOut[1]) 34 ); 35 36 // Instanciação do mux4x1 do bit 2 e ligação das entradas e saídas 37 multiplexer4x1 mux2 ( 38 .Sel1(Sel[1]), 39 .Sel0(Sel[0]), 40 .DataIn0(DataIn0[2]), 41 .DataIn1(DataIn1[2]), 42 .DataIn2(DataIn2[2]), 43 .DataIn3(DataIn3[2]), 44 .DataOut(DataOut[2]) 45 ); 46 47 // Instanciação do mux4x1 do bit 3 e ligação das entradas e saídas 48 multiplexer4x1 mux3 ( 49 .Sel1(Sel[1]), 50 .Sel0(Sel[0]), 51 .DataIn0(DataIn0[3]), 52 .DataIn1(DataIn1[3]), 53 .DataIn2(DataIn2[3]), 54 .DataIn3(DataIn3[3]), 55 .DataOut(DataOut[3]) 56 ); 57 58 endmodule

Figura 9: Hierarquia de módulos do multiplexer 16x4 na janela Sources do Vivado.

As entradas usam os 16 interruptores, a seleção duas teclas e a saída os LEDs LD3 a LD0 (Tabela 4 e Listagem 7).

Tabela 4: Ligação dos sinais do multiplexer 16x4 à Basys3.

| Sinal | Elemento da Basys3 |
| --- | --- |
| DataIn0[3:0] | Interruptores SW3 a SW0 |
| DataIn1[3:0] | Interruptores SW7 a SW4 |
| DataIn2[3:0] | Interruptores SW11 a SW8 |
| DataIn3[3:0] | Interruptores SW15 a SW12 |
| Sel[1] / Sel[0] | Teclas BTNL / BTNR (premida = 1) |
| DataOut[3:0] | LEDs LD3 a LD0 |

Listagem 7: Ficheiro de restrições do multiplexer 16x4 (multiplexer16x4/multiplexer16x4.xdc)

1 # Variáveis de seleção do multiplexer 16x4 (teclas BTNL e BTNR) 2 set_property PACKAGE_PIN W19 [get_ports {Sel[1]}] 3 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Sel[1]}] 4 set_property PACKAGE_PIN T17 [get_ports {Sel[0]}] 5 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Sel[0]}] 6 7 # Entrada DataIn0 do multiplexer 16x4 (interruptores SW3 a SW0) 8 set_property PACKAGE_PIN W17 [get_ports {DataIn0[3]}] 9 set_property PACKAGE_PIN W16 [get_ports {DataIn0[2]}] 10 set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports {DataIn0[1]}] 11 set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports {DataIn0[0]}] 12 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {DataIn0[*]}] 13 14 # Entrada DataIn1 do multiplexer 16x4 (interruptores SW7 a SW4) 15 set_property PACKAGE_PIN W13 [get_ports {DataIn1[3]}] 16 set_property PACKAGE_PIN W14 [get_ports {DataIn1[2]}] 17 set_property PACKAGE_PIN V15 [get_ports {DataIn1[1]}] 18 set_property PACKAGE_PIN W15 [get_ports {DataIn1[0]}] 19 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {DataIn1[*]}] 20 21 # Entrada DataIn2 do multiplexer 16x4 (interruptores SW11 a SW8) 22 set_property PACKAGE_PIN R3 [get_ports {DataIn2[3]}] 23 set_property PACKAGE_PIN T2 [get_ports {DataIn2[2]}] 24 set_property PACKAGE_PIN T3 [get_ports {DataIn2[1]}] 25 set_property PACKAGE_PIN V2 [get_ports {DataIn2[0]}] 26 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {DataIn2[*]}] 27 28 # Entrada DataIn3 do multiplexer 16x4 (interruptores SW15 a SW12) 29 set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports {DataIn3[3]}] 30 set_property PACKAGE_PIN T1 [get_ports {DataIn3[2]}] 31 set_property PACKAGE_PIN U1 [get_ports {DataIn3[1]}] 32 set_property PACKAGE_PIN W2 [get_ports {DataIn3[0]}] 33 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {DataIn3[*]}] 34 35 # Saída do multiplexer 16x4 (LEDs LD3 a LD0) 36 set_property PACKAGE_PIN V19 [get_ports {DataOut[3]}] 37 set_property PACKAGE_PIN U19 [get_ports {DataOut[2]}] 38 set_property PACKAGE_PIN E19 [get_ports {DataOut[1]}] 39 set_property PACKAGE_PIN U16 [get_ports {DataOut[0]}] 40 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {DataOut[*]}] 41 42 # Definir a tensão correta da placa Basys3 43 set_property CFGBVS VCCO [current_design] 44 set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]

O testbench (Listagem 18, no Anexo A) coloca A, 5, C e 3 nas entradas e percorre as seleções; depois muda uma entrada não selecionada (a saída não muda) e a selecionada (a saída acompanha-a) e aplica 1, 2, 4 e 8 para confirmar a ligação de cada bit. Na Figura 10 a saída é sempre igual à entrada selecionada. Resultado: Simulacao OK: multiplexer16x4 sem erros; bitstream sem erros (4 LUT, uma por bit).

Figura 10: Simulação comportamental do multiplexer 16x4 no Vivado.

Na placa (Figura 11) cada grupo de interruptores tem um valor e as teclas escolhem o grupo mostrado nos LEDs: (a) com BTNR premida, 1010 (DataIn1); (b) com as duas teclas, 1001 (DataIn3).

Figura 11: Ensaio do multiplexer 16x4 na placa Basys3: (a) BTNR premida, entrada DataIn1; (b) BTNL e BTNR premidas, entrada DataIn3.

# 5 Transcodificador BCD para display de 7 segmentos

O transcodificador Transcod7Seg converte Numero[3:0] em Segmentos[6:0] (índice 6 = segmento a, índice 0 = segmento g), com saídas ativas a Low. Para 0 a 9 usaram-se os algarismos da Fig. 30 do enunciado; para 10 a 15 criaram-se símbolos originais (Tabela 5 e Figura 12): as iniciais do grupo, r e d, as letras L, E e C (de LEEC) e um traço, escolhidos para não se confundirem com nenhum algarismo (por exemplo, o "d" é minúsculo porque o "D" seria igual ao 0).

Tabela 5: Configuração dos segmentos para cada valor de Numero (0 = segmento aceso).

| Numero | Segmentos[6:0] (a b c d e f g) | Segmentos acesos | Símbolo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000001 | a b c d e f | 0 |
| 1 | 1001111 | b c | 1 |
| 2 | 0010010 | a b d e g | 2 |
| 3 | 0000110 | a b c d g | 3 |
| 4 | 1001100 | b c f g | 4 |
| 5 | 0100100 | a c d f g | 5 |
| 6 | 0100000 | a c d e f g | 6 |
| 7 | 0001111 | a b c | 7 |
| 8 | 0000000 | a b c d e f g | 8 |
| 9 | 0000100 | a b c d f g | 9 |
| 10 | 1111010 | e g | r |
| 11 | 1000010 | b c d e g | d |
| 12 | 1110001 | d e f | L |
| 13 | 0110000 | a d e f g | E |
| 14 | 0110001 | a d e f | C |
| 15 | 1111110 | g | - |

Figura 12: Os 16 símbolos do transcodificador, desenhados a partir dos valores de transcod7seg.v (a vermelho os segmentos acesos).

O módulo (Listagem 8) foi adaptado do exemplo do Moodle, cujos erros são analisados na secção 9.2. Sendo combinatório, a saída é output reg atribuída num always @(*) com atribuições bloqueantes.

Listagem 8: Transcodificador para display de 7 segmentos (adaptado do exemplo do Moodle) (transcod7seg/transcod7seg.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Transcodificador de BCD (e símbolos 10 a 15) para display de 7 segmentos. 4 // Segmentos[6] = a ... Segmentos[0] = g, ativos a Low (0 = segmento aceso). 5 // O ponto decimal não é tratado neste módulo. 6 // Adaptado do módulo Transcod7Seg dos exemplos Verilog do Moodle, 7 // com os erros corrigidos e símbolos 10 a 15 originais (ver relatório, secção 9.2). 8 module Transcod7Seg( 9 input [3:0] Numero, 10 output reg [6:0] Segmentos 11 ); 12 13 always @(*) 14 case (Numero) // abcdefg 15 4'd0: Segmentos = 7'b0000001; // 0 16 4'd1: Segmentos = 7'b1001111; // 1 17 4'd2: Segmentos = 7'b0010010; // 2 18 4'd3: Segmentos = 7'b0000110; // 3 19 4'd4: Segmentos = 7'b1001100; // 4 20 4'd5: Segmentos = 7'b0100100; // 5 21 4'd6: Segmentos = 7'b0100000; // 6 22 4'd7: Segmentos = 7'b0001111; // 7 23 4'd8: Segmentos = 7'b0000000; // 8 24 4'd9: Segmentos = 7'b0000100; // 9 25 // Símbolos originais nas combinações não BCD: iniciais do grupo (r, d), 26 // LEC (de LEEC) e um traço: "rdLEC-" 27 4'd10: Segmentos = 7'b1111010; // r (e g) 28 4'd11: Segmentos = 7'b1000010; // d (b c d e g) 29 4'd12: Segmentos = 7'b1110001; // L (d e f) 30 4'd13: Segmentos = 7'b0110000; // E (a d e f g) 31 4'd14: Segmentos = 7'b0110001; // C (a d e f) 32 4'd15: Segmentos = 7'b1111110; // - (g) 33 default: Segmentos = 7'b1111111; // tudo apagado (nunca usado: os 16 casos estão cobertos) 34 endcase 35 36 endmodule

O testbench (Listagem 19, no Anexo A) compara a saída com uma tabela de referência dos segmentos acesos, verifica que não há segmentos indefinidos e que os 16 símbolos são diferentes, e repete os valores por ordem aleatória (48 verificações). Na Figura 13 os bits de S coincidem para cada N com a Tabela 5 (por exemplo, todos a 0 para N = 8). Resultado: Simulacao OK: Transcod7Seg sem erros (48 verificacoes).

Figura 13: Simulação comportamental do transcodificador no Vivado (200 a 1000 ns).

## 5.1 Ensaio do transcodificador na placa

Para o ensaio na placa criou-se o módulo de topo displayBCD (Listagem 9, Tabela 6 e Listagem 10): o valor vem de SW3 a SW0 e SW15 a SW12 escolhem os displays que acendem (negados, porque os ânodos são ativos a Low); o ponto decimal fica apagado.

Listagem 9: Circuito de ensaio do transcodificador (transcod7seg/displayBCD.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Circuito de ensaio do transcodificador na Basys3. 4 // SW3..SW0 escolhem o símbolo e SW15..SW12 escolhem quais displays acendem. 5 // Os ânodos são comuns e ativos a Low, por isso inverte-se o valor dos interruptores. 6 module displayBCD( 7 input [3:0] Numero, 8 input [3:0] Liga, 9 output [6:0] Segmentos, 10 output DotPoint, 11 output [3:0] Anodos 12 ); 13 14 Transcod7Seg transcod ( 15 .Numero(Numero), 16 .Segmentos(Segmentos) 17 ); 18 19 assign Anodos = ~Liga; 20 assign DotPoint = 1'b1; // ponto decimal apagado 21 22 endmodule

Tabela 6: Ligação dos sinais do circuito displayBCD à Basys3.

| Sinal | Pinos da FPGA | Elemento da Basys3 |
| --- | --- | --- |
| Numero[3:0] | W17 W16 V16 V17 | Interruptores SW3 a SW0 |
| Liga[3:0] | R2 T1 U1 W2 | Interruptores SW15 a SW12 |
| Segmentos[6:0] | W7 W6 U8 V8 U5 V5 U7 | Segmentos CA a CG (ativos a Low) |
| DotPoint | V7 | Ponto decimal DP (ativo a Low) |
| Anodos[3:0] | W4 V4 U4 U2 | Ânodos AN3 a AN0 (ativos a Low) |

Listagem 10: Ficheiro de restrições do circuito displayBCD (transcod7seg/displayBCD.xdc)

1 # Ensaio do transcodificador para 7 segmentos (módulo de topo displayBCD) 2 3 # Número a apresentar (interruptores SW3 a SW0) 4 set_property PACKAGE_PIN W17 [get_ports {Numero[3]}] 5 set_property PACKAGE_PIN W16 [get_ports {Numero[2]}] 6 set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports {Numero[1]}] 7 set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports {Numero[0]}] 8 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Numero[*]}] 9 10 # Displays a ligar (interruptores SW15 a SW12, um por display) 11 set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports {Liga[3]}] 12 set_property PACKAGE_PIN T1 [get_ports {Liga[2]}] 13 set_property PACKAGE_PIN U1 [get_ports {Liga[1]}] 14 set_property PACKAGE_PIN W2 [get_ports {Liga[0]}] 15 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Liga[*]}] 16 17 # Segmentos a..g (Segmentos[6] = a ... Segmentos[0] = g), ativos a Low 18 set_property PACKAGE_PIN W7 [get_ports {Segmentos[6]}] 19 set_property PACKAGE_PIN W6 [get_ports {Segmentos[5]}] 20 set_property PACKAGE_PIN U8 [get_ports {Segmentos[4]}] 21 set_property PACKAGE_PIN V8 [get_ports {Segmentos[3]}] 22 set_property PACKAGE_PIN U5 [get_ports {Segmentos[2]}] 23 set_property PACKAGE_PIN V5 [get_ports {Segmentos[1]}] 24 set_property PACKAGE_PIN U7 [get_ports {Segmentos[0]}] 25 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Segmentos[*]}] 26 27 # Ponto decimal 28 set_property PACKAGE_PIN V7 [get_ports DotPoint] 29 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports DotPoint] 30 31 # Ânodos comuns dos 4 displays (ativos a Low); Anodos[0] é o display da direita 32 set_property PACKAGE_PIN U2 [get_ports {Anodos[0]}] 33 set_property PACKAGE_PIN U4 [get_ports {Anodos[1]}] 34 set_property PACKAGE_PIN V4 [get_ports {Anodos[2]}] 35 set_property PACKAGE_PIN W4 [get_ports {Anodos[3]}] 36 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Anodos[*]}] 37 38 # Definir a tensão correta da placa Basys3 39 set_property CFGBVS VCCO [current_design] 40 set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]

O bitstream foi gerado sem erros (8 LUT). Na Figura 14: em (a), só com SW12 e SW3 a SW0 = 1011, o display da direita mostra "d"; em (b), com SW15, SW13 e SW12 e o valor 0101, três displays mostram 5 e o desligado fica apagado.

Figura 14: Ensaio do transcodificador na placa Basys3: (a) símbolo "d" no display da direita; (b) algarismo 5 em três displays.

# 6 Registo de 4 bits com clear e enable

O Registo4 (Listagem 11) usa quatro primitivas FDCE da Xilinx, uma por bit: flip-flop D sensível ao flanco ascendente, com clock enable (CE) e clear assíncrono (CLR, ativo a High, com prioridade sobre a carga). Com CLR = 0 a saída copia D no flanco ascendente se CE = 1 e mantém o valor se CE = 0; INIT = 0 define o valor inicial. A instanciação segue o modelo do Vivado (Tools > Language Templates).

Listagem 11: Registo de 4 bits com quatro primitivas FDCE (registo4/registo4.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Registo de 4 bits com clear assíncrono e clock enable. 4 // Feito com 4 primitivas FDCE (flip-flop D com CLR assíncrono e CE), 5 // sensíveis ao flanco ascendente do relógio. 6 module Registo4( 7 input [3:0] Data, 8 input CE, 9 input Clk, 10 input CLR, 11 output [3:0] DataOut 12 ); 13 14 // Instanciação dos 4 flip-flops FDCE, um por cada bit 15 FDCE #(.INIT(1'b0)) ff0 (.Q(DataOut[0]), .C(Clk), .CE(CE), .CLR(CLR), .D(Data[0])); 16 FDCE #(.INIT(1'b0)) ff1 (.Q(DataOut[1]), .C(Clk), .CE(CE), .CLR(CLR), .D(Data[1])); 17 FDCE #(.INIT(1'b0)) ff2 (.Q(DataOut[2]), .C(Clk), .CE(CE), .CLR(CLR), .D(Data[2])); 18 FDCE #(.INIT(1'b0)) ff3 (.Q(DataOut[3]), .C(Clk), .CE(CE), .CLR(CLR), .D(Data[3])); 19 20 endmodule

O testbench (Listagem 20, no Anexo A), com relógio de 100 MHz, tem casos dirigidos (valor inicial, carga só com CE = 1, clear assíncrono a meio de um ciclo e com prioridade sobre CE, todos os valores) e 2000 ciclos com entradas aleatórias, comparados com um modelo de referência.

Na Figura 15, com CE = 0 a saída Q não muda; com CE = 1 carrega 5 e A nos flancos de 115 e 125 ns. Aos 183 ns, entre dois flancos, o CLR põe Q imediatamente a 0, mesmo com CE = 1, e só no flanco seguinte (205 ns) o registo carrega o F. O modelo de referência coincide sempre com Q. Resultado: Simulacao OK: Registo4 sem erros (3056 verificacoes).

Figura 15: Simulação do registo de 4 bits no Vivado: casos dirigidos (0 a 460 ns).

# 7 Divisor de clock e contador de módulo 4

## 7.1 Divisor de clock

O DivisorClock (Listagem 12) reduz os 100 MHz da placa para o varrimento: conta ciclos de ClockIn e inverte ClockOut ao fim de METADE ciclos (duty cycle de 50 %):

f_out = f_in / (2 × METADE) = 100 MHz / (2 × 25 000) = 2 kHz

METADE = 25000 dá 2 kHz, dentro do intervalo pedido (1 a 10 kHz). Por ser um parâmetro, pode ser reduzido na simulação ou aumentado na placa para debug visual (25 000 000 dá 2 Hz). O módulo simplifica os divisores do Moodle (secção 9.3).

Listagem 12: Divisor de clock (baseado nos exemplos do Moodle) (divisorclock/divisorclock.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Divisor de clock: gera ClockOut a partir do relógio de 100 MHz da Basys3. 4 // ClockOut inverte a cada METADE ciclos de ClockIn, logo 5 // f_out = f_in / (2 * METADE) = 100 MHz / 50000 = 2 kHz (entre 1 e 10 kHz). 6 // Para debug visual (displays a piscar) usar, por exemplo, METADE = 25_000_000 (2 Hz). 7 // Baseado nos divisores clk_div e Clock_Divider dos exemplos Verilog do Moodle, 8 // sem enable e reset e com a contagem corrigida (relatório, secção 9.3). 9 module DivisorClock #( 10 parameter METADE = 25000 11 )( 12 input ClockIn, 13 output reg ClockOut = 1'b0 14 ); 15 16 reg [31:0] contagem = 0; 17 18 always @(posedge ClockIn) 19 if (contagem == METADE - 1) begin 20 contagem <= 0; 21 ClockOut <= ~ClockOut; 22 end 23 else 24 contagem <= contagem + 1; 25 26 endmodule

O testbench (Listagem 21, no Anexo A) usa METADE = 1, 2, 5 e 7 e confirma que a saída fica exatamente METADE ciclos a 1 e a 0, mudando só nos flancos ascendentes; uma instância com 25 000 confirma os 2000 Hz. Na Figura 16 Out1 muda a cada ciclo e Out7 a cada 7 ciclos, com o contador interno a contar de 0 a 6. Resultado: Simulacao OK: DivisorClock sem erros.

Figura 16: Simulação do divisor de clock no Vivado para METADE = 1, 2, 5 e 7 (0 a 400 ns).

## 7.2 Contador de módulo 4

O Contador4 (Listagem 13) é um registo de 2 bits que soma 1 em cada flanco ascendente e volta naturalmente a 0 depois de 3; foi obtido do "contador simples" do Moodle (secção 9.4). As saídas Q1 e Q0 são as variáveis de varrimento Control1 e Control0 da Fig. 31: a 2 kHz, cada display fica ativo 0,5 ms e, por persistência da imagem na retina, os quatro parecem sempre acesos.

Listagem 13: Contador de módulo 4 (baseado no exemplo do Moodle) (contador4/contador4.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Contador de módulo 4 (0, 1, 2, 3, 0, ...) que avança no flanco ascendente de Clock. 4 // Q1 Q0 vão atuar nas seleções dos multiplexers e nas entradas do descodificador. 5 // Baseado no "Contador simples" dos exemplos Verilog do Moodle, 6 // reduzido a 2 bits com atribuição não bloqueante (relatório, secção 9.4). 7 module Contador4( 8 input Clock, 9 output Q1, 10 output Q0 11 ); 12 13 reg [1:0] estado = 2'b00; 14 15 always @(posedge Clock) 16 estado <= estado + 1; // 3 + 1 = 0 em 2 bits: módulo 4 17 18 assign Q1 = estado[1]; 19 assign Q0 = estado[0]; 20 21 endmodule

O testbench (Listagem 22, no Anexo A) verifica o estado inicial e a sequência durante 100 flancos. Na Figura 17 vê-se 0, 1, 2, 3, 0, …, com Q0 a mudar em todos os flancos ascendentes e Q1 a cada dois. Resultado: Simulacao OK: Contador4 sem erros (100 ciclos).

Figura 17: Simulação do contador de módulo 4 no Vivado (0 a 300 ns).

# 8 Controlador dos displays da placa Basys3

O ControloDisplays (Listagem 14) integra, sem alterações, os módulos anteriores, conforme a Fig. 31 do enunciado (Tabela 7).

Tabela 7: Módulos que constituem o controlador dos displays.

| Instância | Módulo | Função |
| --- | --- | --- |
| reg0 a reg3 | Registo4 | Guardam o código do símbolo de cada display (carga com Loadi, clear com Clri) |
| regDP | Registo4 | Guarda o estado dos quatro pontos decimais (1 = ponto aceso) |
| divisor | DivisorClock | Reduz a frequência de 100 MHz para 2 kHz (relógio do varrimento) |
| contador | Contador4 | Gera as variáveis de varrimento Control1 e Control0 (0, 1, 2, 3, 0, …) |
| mux16x4 | multiplexer16x4 | Liga ao transcodificador o registo do display ativo |
| transcod | Transcod7Seg | Converte o símbolo nos segmentos a acender (partilhados por todos os displays) |
| mux4x1 | multiplexer4x1 | Escolhe o ponto decimal do display ativo |
| descod | descodificador2x4 | Ativa o ânodo do display selecionado, se o respetivo Enable estiver a 1 |

Na integração houve três cuidados:

- Ânodos ativos a Low. Na Basys3 cada ânodo é alimentado por um transístor PNP; ligar o descodificador diretamente, como na Fig. 31, acenderia os três displays não selecionados. Por isso as suas saídas são negadas (assign Anodos = ~DisplayAtivo).

- Ponto decimal. O registo dos pontos guarda 1 para "aceso" e a saída do multiplexer 4x1 é negada, porque o pino DP também é ativo a Low.

- Nomes das portas. As ligações usam os nomes reais dos módulos reutilizados (DataIn0…DataIn3, Sel, En0…En3) em vez dos da Fig. 31; o registo i liga à entrada i do multiplexer 16x4, pelo que Anodos[i] mostra sempre o registo i.

Os registos usam o relógio de 100 MHz e o contador o relógio dividido; METADE é passado ao divisor para poder ser reduzido nos testbenches.

Listagem 14: Controlador dos quatro displays (Fig. 31) (controlodisplays/controlodisplays.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Controlador dos 4 displays de 7 segmentos da Basys3 (Fig. 31 do enunciado). 4 // Reutiliza os módulos já desenvolvidos: 5 // - 5 x Registo4: 4 registos com o símbolo de cada display e 1 com os pontos decimais; 6 // - multiplexer16x4: liga ao transcodificador o registo do display ativo; 7 // - multiplexer4x1: escolhe o ponto decimal do display ativo; 8 // - Transcod7Seg: converte o símbolo nos segmentos a acender; 9 // - descodificador2x4: escolhe o display ativo (com um enable por display); 10 // - DivisorClock + Contador4: geram as variáveis de varrimento Control1 e Control0. 11 // O display i (Anodos[i]) mostra o registo i; Anodos[0] é o display da direita. 12 // Segmentos, ponto decimal e ânodos são ativos a Low na Basys3. 13 module ControloDisplays #( 14 parameter METADE = 25000 // varrimento a 100 MHz / (2 x 25000) = 2 kHz 15 )( 16 input [3:0] Data3, 17 input Load3, 18 input Clr3, 19 input Enable3, 20 input [3:0] Data2, 21 input Load2, 22 input Clr2, 23 input Enable2, 24 input [3:0] Data1, 25 input Load1, 26 input Clr1, 27 input Enable1, 28 input [3:0] Data0, 29 input Load0, 30 input Clr0, 31 input Enable0, 32 input [3:0] DotPoints, 33 input LoadDP, 34 input ClrDP, 35 input Clock, 36 output [6:0] Segmentos, 37 output DotPoint, 38 output [3:0] Anodos 39 ); 40 41 // Sinais internos 42 wire [3:0] Valor3, Valor2, Valor1, Valor0; // conteúdo dos registos dos símbolos 43 wire [3:0] Pontos; // conteúdo do registo dos pontos decimais 44 wire [3:0] ValorAtivo; // símbolo do display ativo 45 wire PontoAtivo; // ponto decimal do display ativo (1 = aceso) 46 wire [3:0] DisplayAtivo; // saídas do descodificador (ativas a High) 47 wire ClockVarrimento; // relógio dividido 48 wire Control1, Control0; // variáveis de varrimento 49 50 // Registos dos símbolos e dos pontos decimais (relógio de 100 MHz, carga com Load) 51 Registo4 reg3 (.Data(Data3), .CE(Load3), .Clk(Clock), .CLR(Clr3), .DataOut(Valor3)); 52 Registo4 reg2 (.Data(Data2), .CE(Load2), .Clk(Clock), .CLR(Clr2), .DataOut(Valor2)); 53 Registo4 reg1 (.Data(Data1), .CE(Load1), .Clk(Clock), .CLR(Clr1), .DataOut(Valor1)); 54 Registo4 reg0 (.Data(Data0), .CE(Load0), .Clk(Clock), .CLR(Clr0), .DataOut(Valor0)); 55 Registo4 regDP (.Data(DotPoints), .CE(LoadDP), .Clk(Clock), .CLR(ClrDP), .DataOut(Pontos)); 56 57 // Varrimento: divisor de clock e contador de módulo 4 58 DivisorClock #(.METADE(METADE)) divisor ( 59 .ClockIn(Clock), 60 .ClockOut(ClockVarrimento) 61 ); 62 63 Contador4 contador ( 64 .Clock(ClockVarrimento), 65 .Q1(Control1), 66 .Q0(Control0) 67 ); 68 69 // Multiplexer 16x4: registo do display ativo para o transcodificador 70 multiplexer16x4 mux16x4 ( 71 .DataIn0(Valor0), 72 .DataIn1(Valor1), 73 .DataIn2(Valor2), 74 .DataIn3(Valor3), 75 .DataOut(ValorAtivo), 76 .Sel({Control1, Control0}) 77 ); 78 79 // Transcodificador: segmentos partilhados por todos os displays (ativos a Low) 80 Transcod7Seg transcod ( 81 .Numero(ValorAtivo), 82 .Segmentos(Segmentos) 83 ); 84 85 // Multiplexer 4x1: ponto decimal do display ativo 86 multiplexer4x1 mux4x1 ( 87 .Sel1(Control1), 88 .Sel0(Control0), 89 .DataIn0(Pontos[0]), 90 .DataIn1(Pontos[1]), 91 .DataIn2(Pontos[2]), 92 .DataIn3(Pontos[3]), 93 .DataOut(PontoAtivo) 94 ); 95 96 assign DotPoint = ~PontoAtivo; // o segmento DP acende com nível Low 97 98 // Descodificador 2x4: ativa um display de cada vez, se o respetivo enable estiver a 1 99 descodificador2x4 descod ( 100 .Bit1(Control1), 101 .Bit0(Control0), 102 .En0(Enable0), 103 .En1(Enable1), 104 .En2(Enable2), 105 .En3(Enable3), 106 .Out0(DisplayAtivo[0]), 107 .Out1(DisplayAtivo[1]), 108 .Out2(DisplayAtivo[2]), 109 .Out3(DisplayAtivo[3]) 110 ); 111 112 assign Anodos = ~DisplayAtivo; // ânodos comuns ligados por transistores PNP: ativos a Low 113 114 endmodule

O testbench (Listagem 23, no Anexo A) é curto e serve para ver o funcionamento nas formas de onda: com METADE = 1 cada display fica aceso 20 ns e o varrimento demora 80 ns. Cada passo dura 100 ns e está comentado com o que deve ver-se nos displays:

- "0000" depois de ligar os enables; carga dos quatro registos ("2026") e dos pontos com 0100 ("20.26");

- Load0 mantido a 1 enquanto D0 passa por 5, 6 e 7: o registo acompanha D0 e fica com o 7 quando Load0 volta a 0 ("20.27");

- carga só dos registos 3 e 1 (Load = 1010): "r0.L7";

- display 2 desligado ("r L7"), clear assíncrono do registo 3 ("0 L7"), pontos apagados ("00L7"), registos a 0 ("0000") e displays desligados.

A Figura 18 mostra também o conteúdo dos registos (sinais internos Valor3 a Valor0 e Pontos), que só muda num flanco ascendente de Clk com o respetivo Load a 1 ou com o clear. Os registos guardam códigos: a, b, c, d, e e f são r, d, L, E, C e - (Tabela 5).

DotPoints[3:0] indica, com um bit por display, os pontos a acender (1 = aceso) e fica guardado em Pontos com LoadDP. A saída DotPoint tem um só bit, porque a Basys3 tem um único pino DP, comum aos quatro displays: o multiplexer 4x1 escolhe o bit do display ativo, negado porque o pino é ativo a Low.

Figura 18: Simulação do controlador dos displays no Vivado (METADE = 1).

Na Figura 19 (um varrimento com "20.26") Sel avança a cada 2 ciclos de Clk e Anodos tem um único bit a 0 (1110 para o display 0, …, 0111 para o 3). ValorAtivo é o código do display ativo e Segmentos o respetivo símbolo (0100000 = 6, 0010010 = 2, 0000001 = 0); DotPoint só vai a 0 no display 2. As formas de onda correspondem aos comentários do testbench.

Figura 19: Pormenor da simulação do controlador: um varrimento completo com "20.26".

## 8.1 Circuito de teste na placa

O TesteDisplays (Fig. 32 do enunciado e Listagem 15) liga o mesmo barramento Data aos cinco registos: LD3 a LD0 e LDDP escolhem o registo a carregar, Clear limpa todos e EN liga ou desliga os quatro displays.

Listagem 15: Circuito de teste do controlador na Basys3 (Fig. 32) (controlodisplays/testedisplays.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Circuito de teste do controlador dos displays na Basys3 (Fig. 32 do enunciado). 4 // O mesmo barramento Data alimenta os 4 registos dos símbolos e o registo dos pontos 5 // decimais; cada registo só carrega quando o respetivo sinal LDx está a 1. 6 // Clear limpa todos os registos e EN liga ou desliga os 4 displays. 7 module TesteDisplays #( 8 parameter METADE = 25000 // passado ao divisor de clock do controlador 9 )( 10 input [3:0] Data, 11 input LD3, 12 input LD2, 13 input LD1, 14 input LD0, 15 input LDDP, 16 input EN, 17 input Clear, 18 input CLKBasys, 19 output [6:0] Seg, 20 output DP, 21 output [3:0] An 22 ); 23 24 ControloDisplays #(.METADE(METADE)) controlo ( 25 .Data3(Data), .Load3(LD3), .Clr3(Clear), .Enable3(EN), 26 .Data2(Data), .Load2(LD2), .Clr2(Clear), .Enable2(EN), 27 .Data1(Data), .Load1(LD1), .Clr1(Clear), .Enable1(EN), 28 .Data0(Data), .Load0(LD0), .Clr0(Clear), .Enable0(EN), 29 .DotPoints(Data), 30 .LoadDP(LDDP), 31 .ClrDP(Clear), 32 .Clock(CLKBasys), 33 .Segmentos(Seg), 34 .DotPoint(DP), 35 .Anodos(An) 36 ); 37 38 endmodule

Nos pinos (Tabela 8 e Listagem 16) o valor fica em SW3 a SW0 e os interruptores de carga SW15 a SW12 seguem a ordem dos displays; com o interruptor ligado, o display acompanha Data e, ao desligá-lo, fica com o último valor. O clear ficou na tecla BTNC.

Tabela 8: Ligação dos sinais do circuito de teste à Basys3.

| Sinal | Pino(s) | Elemento da Basys3 |
| --- | --- | --- |
| CLKBasys | W5 | Oscilador de 100 MHz |
| Data[3:0] | W17 W16 V16 V17 | Interruptores SW3 a SW0 |
| LD3 / LD2 / LD1 / LD0 | R2 / T1 / U1 / W2 | Interruptores SW15 / SW14 / SW13 / SW12 |
| LDDP | R3 | Interruptor SW11 |
| EN | T2 | Interruptor SW10 |
| Clear | U18 | Tecla BTNC |
| Seg[6:0] | W7 W6 U8 V8 U5 V5 U7 | Segmentos CA a CG (ativos a Low) |
| DP | V7 | Ponto decimal (ativo a Low) |
| An[3:0] | W4 V4 U4 U2 | Ânodos AN3 a AN0 (ativos a Low) |

As restrições definem também o relógio de 100 MHz e o relógio gerado pelo divisor (divisão por 50 000). O aviso crítico TIMING-8 inicial, causado pela realimentação de ClockOut entre os dois relógios, foi resolvido declarando esse caminho como falso (set_false_path), tal como as entradas e saídas, que não têm requisitos temporais. A implementação cumpre todas as restrições (WNS de 5,020 ns).

Listagem 16: Ficheiro de restrições do circuito de teste (controlodisplays/testedisplays.xdc)

1 # Ensaio do controlador dos displays na Basys3 (módulo de topo TesteDisplays, Fig. 32) 2 3 # Relógio interno da Basys3: 100 MHz 4 set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports CLKBasys] 5 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports CLKBasys] 6 create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports CLKBasys] 7 8 # Relógio do varrimento, gerado pelo divisor (100 MHz / 50000 = 2 kHz) 9 create_generated_clock -name clk_varrimento -source [get_ports CLKBasys] -divide_by 50000 [get_pins controlo/divisor/ClockOut_reg/Q] 10 # O único caminho entre os dois relógios é a realimentação do próprio divisor 11 # (ClockOut_reg/Q -> inversor -> ClockOut_reg/D), sem período comum que o Vivado consiga analisar 12 set_false_path -from [get_clocks clk_varrimento] -to [get_clocks sys_clk_pin] 13 14 # Interruptores, teclas e displays são lentos e assíncronos em relação ao relógio: 15 # não há requisitos de tempo nas entradas e saídas 16 set_false_path -from [get_ports {Data[*] LD3 LD2 LD1 LD0 LDDP EN Clear}] 17 set_false_path -to [get_ports {Seg[*] DP An[*]}] 18 19 # Valor a carregar nos registos (interruptores SW3 a SW0) 20 set_property PACKAGE_PIN W17 [get_ports {Data[3]}] 21 set_property PACKAGE_PIN W16 [get_ports {Data[2]}] 22 set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports {Data[1]}] 23 set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports {Data[0]}] 24 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Data[*]}] 25 26 # Carga dos registos dos símbolos (interruptores SW15 a SW12, alinhados com os displays: 27 # SW15 carrega o display da esquerda e SW12 o da direita) 28 set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports LD3] 29 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LD3] 30 set_property PACKAGE_PIN T1 [get_ports LD2] 31 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LD2] 32 set_property PACKAGE_PIN U1 [get_ports LD1] 33 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LD1] 34 set_property PACKAGE_PIN W2 [get_ports LD0] 35 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LD0] 36 37 # Carga do registo dos pontos decimais (interruptor SW11) 38 set_property PACKAGE_PIN R3 [get_ports LDDP] 39 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports LDDP] 40 41 # Enable dos 4 displays (interruptor SW10) 42 set_property PACKAGE_PIN T2 [get_ports EN] 43 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports EN] 44 45 # Clear de todos os registos (tecla BTNC) 46 set_property PACKAGE_PIN U18 [get_ports Clear] 47 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports Clear] 48 49 # Segmentos a..g (Seg[6] = a ... Seg[0] = g), ativos a Low 50 set_property PACKAGE_PIN W7 [get_ports {Seg[6]}] 51 set_property PACKAGE_PIN W6 [get_ports {Seg[5]}] 52 set_property PACKAGE_PIN U8 [get_ports {Seg[4]}] 53 set_property PACKAGE_PIN V8 [get_ports {Seg[3]}] 54 set_property PACKAGE_PIN U5 [get_ports {Seg[2]}] 55 set_property PACKAGE_PIN V5 [get_ports {Seg[1]}] 56 set_property PACKAGE_PIN U7 [get_ports {Seg[0]}] 57 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Seg[*]}] 58 59 # Ponto decimal, ativo a Low 60 set_property PACKAGE_PIN V7 [get_ports DP] 61 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports DP] 62 63 # Ânodos comuns dos 4 displays, ativos a Low (An[0] é o display da direita) 64 set_property PACKAGE_PIN U2 [get_ports {An[0]}] 65 set_property PACKAGE_PIN U4 [get_ports {An[1]}] 66 set_property PACKAGE_PIN V4 [get_ports {An[2]}] 67 set_property PACKAGE_PIN W4 [get_ports {An[3]}] 68 set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {An[*]}] 69 70 # Definir a tensão correta da placa Basys3 71 set_property CFGBVS VCCO [current_design] 72 set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]

O testbench do circuito de teste (Listagem 24, no Anexo A) reproduz o ensaio na placa, também com METADE = 1 (Figura 20): escreve "rdLE" com um impulso em cada LDi, acende os pontos dos displays 2 e 0 ("rd.LE."), mantém LD0 ligado enquanto Data passa por 14 e 15 (o display 0 acompanha-o e fica com o "-"), desliga e volta a ligar EN (os valores mantêm-se) e termina com Clear ("0000"). Na Figura 21, com Pontos = 0101, DP vai a 0 só nos displays 2 e 0.

Figura 20: Simulação do circuito de teste TesteDisplays no Vivado (METADE = 1).

Figura 21: Pormenor da simulação do circuito de teste: um varrimento completo com "rd.LE.".

O bitstream foi gerado sem erros (20 LUT e 55 flip-flops). Ensaio na placa:

- ligar SW10 (EN): "0000";

- carregar 1, 2, 3 e 4 com SW3 a SW0 e os interruptores SW15 a SW12: "1234";

- carregar os pontos com 1011 (SW11): "1.23.4." (Figura 22 (a));

- carregar 10, 15, 8 e 11 e os pontos com 0010: "r-8.d" (Figura 22 (b));

- premir BTNC: "0000", sem pontos (Figura 23).

Figura 22: Ensaio do controlador na placa Basys3: (a) "1.23.4."; (b) "r-8.d", com símbolos originais.

Figura 23: Ensaio do controlador na placa Basys3 depois do Clear (BTNC): "0000", sem pontos.

# 9 Análise crítica do código de fontes externas

Analisa-se aqui o código que não foi escrito de raiz: o gerado pelo Digital, os exemplos do Moodle (com erros intencionais), a primitiva FDCE e o apoio de IA generativa.

## 9.1 Código gerado pelo Digital

Os ficheiros gerados pelo Digital foram usados sem alterações: são corretos e legíveis, com uma atribuição contínua por saída, e os testbenches confirmaram que a exportação não alterou a função dos circuitos.

## 9.2 Transcodificador do Moodle

O Transcod7Seg do Moodle tem a estrutura certa, mas precisou das correções da Tabela 9.

Tabela 9: Erros do transcodificador do Moodle e correções introduzidas.

| Código do Moodle | Problema | Correção |
| --- | --- | --- |
| seg <= ... e segmentos <= ... | Nomes não declarados (o Verilog distingue maiúsculas): não compila. | Atribuição sempre a Segmentos. |
| reg [7:0] Seg; | 8 bits para 7 segmentos. | output reg [6:0] Segmentos, sem registo auxiliar. |
| 4'b1001 : Seg <= 7'b0001100; | O 9 fica sem o segmento d. | 7'b0000100. |
| Falta o caso 4'b1110 | O 14 cai no default (apagado). | Um caso para cada valor. |
| 4'b1011 : Seg <= 7'b1001111; | O 11 é igual ao 1. | Novos símbolos 10 a 15 ("rdLEC-"). |
| always @(Numero) com <= | Num circuito combinatório é preferível always @(*) com =. | always @(*) com =. |

Os símbolos 10 a 15 do Moodle (por exemplo "≡" e "°") foram substituídos pelos símbolos originais da secção 5.

## 9.3 Divisores de clock do Moodle

O clk_div do Moodle funciona, mas usa atribuições bloqueantes (a = a + 1) num bloco always com relógio, quando a regra é usar atribuições não bloqueantes (<=). Além disso, foi feito para um relógio de 25 MHz (o comentário indica 1 kHz): com os 100 MHz da Basys3, a saída seria de 4 kHz. O Clock_Divider tem os seguintes problemas:

- HALFCYCLE com o valor de teste 10 (saída de cerca de 4,5 MHz);

- contagem de 0 a HALFCYCLE, ou seja, meios períodos de HALFCYCLE + 1 ciclos;

- indentação enganadora no último else e constantes de 25 bits num contador de 32.

O DivisorClock mantém a ideia, sem enable nem reset, com atribuições não bloqueantes e comparação com METADE - 1.

## 9.4 Contadores do Moodle

O "contador simples" do Moodle tem uma saída de 4 bits para 2 bits úteis, uma atribuição bloqueante e um segundo always desnecessário; o "contador em anel" não compila (declara Qd na lista de portas e Q no corpo) e não é preciso, porque o descodificador já faz essa função. O Contador4 ficou reduzido a um registo de 2 bits.

## 9.5 Primitiva FDCE

A FDCE segue o modelo do Vivado; confirmou-se que CLR (assíncrono) e CE são ativos a High.

## 9.6 IA generativa

Foi usada IA generativa como apoio na escrita dos testbenches, na verificação do código Verilog, na melhoria dos comentários do código, no desenho da Figura 12 (os 16 símbolos do transcodificador) e na correção da redação deste relatório, bem como para confirmar que o relatório inclui todos os elementos pedidos no enunciado. Os testbenches produzidos com apoio de IA foram revistos pelo grupo e corrigidos quando necessário: por exemplo, as entradas passaram a mudar 2 ns depois dos flancos descendentes do relógio, para não coincidirem com o instante em que o testbench verifica as saídas.

# 10 Conclusão

Percorreu-se o fluxo completo de projeto em FPGA, do Digital ao Vivado e à placa Basys3. Os módulos desenvolvidos (multiplexers 4x1 e 16x4, descodificador 2x4, transcodificador com os símbolos "rdLEC-", registo com FDCE, divisor de clock e contador de módulo 4) foram integrados no controlador dos quatro displays.

O trabalho consolidou a diferença entre descrição comportamental e estrutural, a reutilização de módulos por hierarquia e a importância dos testbenches (os 7 das secções 2 a 7 terminam com Simulacao OK), bem como o cuidado com a polaridade dos sinais da placa (ativos a Low) e com as restrições temporais do relógio do varrimento, que é gerado pelo divisor dentro da FPGA e não pelo oscilador da placa (secção 8.1).

Todos os circuitos funcionaram como esperado na placa.

# Anexo A Testbenches

Listagens dos testbenches das secções 3 a 8. Os das secções 3 a 7 verificam as saídas automaticamente e terminam com Simulacao OK ou Simulacao FALHOU; os dois da secção 8 servem para observar as formas de onda.

Listagem 17: Testbench do descodificador 2x4 (descodificador2x4/descodificador2x4_teste1.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Testbench do descodificador 2x4 com enables individuais nas saídas 4 module descodificador2x4_teste1(); 5 6 // Declaração das entradas 7 reg [1:0] B; // Bit1, Bit0 8 reg [3:0] E; // En3..En0 9 10 // Declaração das saídas 11 wire [3:0] O; // Out3..Out0 12 13 // Instanciação da UUT e ligação das entradas e saídas 14 descodificador2x4 UUT ( 15 .Bit1(B[1]), 16 .Bit0(B[0]), 17 .En0(E[0]), 18 .En1(E[1]), 19 .En2(E[2]), 20 .En3(E[3]), 21 .Out0(O[0]), 22 .Out1(O[1]), 23 .Out2(O[2]), 24 .Out3(O[3]) 25 ); 26 27 // Declaração de vars auxiliares 28 integer n; // Contador para o ciclo for 29 integer erros = 0; // Número de saídas diferentes do esperado 30 31 // Verificação automática: só a saída B pode estar ativa, e só se En[B]=1 32 always @(B or E) begin 33 #1; 34 if (O !== ((4'b0001 << B) & E)) begin 35 $display("ERRO t=%0t: B=%b E=%b O=%b (esperado %b)", $time, B, E, O, (4'b0001 << B) & E); 36 erros = erros + 1; 37 end 38 end 39 40 // Definição do valor das entradas ao longo do tempo 41 initial begin 42 B = 2'b00; // Valor inicial das vars de entrada 43 E = 4'b0000; // Todas as saídas desativadas (O=0000) 44 45 #200; // Aguardar 200ns para simular o tempo 46 // das configurações iniciais da FPGA 47 48 for (n=0; n<16; n=n+1) 49 begin 50 #50; // Passam 50ns a cada ciclo de n 51 case (n) 52 0: E = 4'b1111; // Ativa todos os enables (O=0001) 53 1: B = 2'b01; // Descodifica 1 (O=0010) 54 2: B = 2'b10; // Descodifica 2 (O=0100) 55 3: B = 2'b11; // Descodifica 3 (O=1000) 56 4: E = 4'b0111; // Desativa En3: saída 3 apaga (O=0000) 57 5: B = 2'b10; // Descodifica 2 (O=0100) 58 6: E = 4'b0011; // Desativa En2 (O=0000) 59 7: B = 2'b01; // Descodifica 1 (O=0010) 60 8: E = 4'b0001; // Desativa En1 (O=0000) 61 9: B = 2'b00; // Descodifica 0 (O=0001) 62 10: E = 4'b1110; // Só En0 desativado (O=0000) 63 11: B = 2'b11; // Descodifica 3 (O=1000) 64 12: E = 4'b0100; // Só En2 ativo, mas B=3 (O=0000) 65 13: B = 2'b10; // Descodifica 2 (O=0100) 66 14: E = 4'b1011; // Todos menos En2, B=2 (O=0000) 67 15: E = 4'b0000; // Desativa tudo (O=0000) 68 endcase 69 end 70 #50; 71 if (erros == 0) $display("Simulacao OK: descodificador2x4 sem erros"); 72 else $display("Simulacao FALHOU: %0d erros", erros); 73 $finish; 74 end 75 endmodule

Listagem 18: Testbench do multiplexer 16x4 (multiplexer16x4/multiplexer16x4_teste1.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Testbench do multiplexer 16x4 4 module multiplexer16x4_teste1(); 5 6 // Declaração das entradas 7 reg [1:0] S; 8 reg [3:0] D0, D1, D2, D3; 9 10 // Declaração da saída 11 wire [3:0] Z; 12 13 // Instanciação da UUT e ligação das entradas e saídas 14 multiplexer16x4 UUT ( 15 .DataIn0(D0), 16 .DataIn1(D1), 17 .DataIn2(D2), 18 .DataIn3(D3), 19 .DataOut(Z), 20 .Sel(S) 21 ); 22 23 // Declaração de vars auxiliares 24 integer n; // Contador para o ciclo for 25 integer erros = 0; // Número de saídas diferentes do esperado 26 reg [3:0] esperado; 27 28 // Verificação automática: a saída deve ser sempre igual à entrada selecionada 29 always @(S or D0 or D1 or D2 or D3) begin 30 #1; 31 case (S) 32 2'd0: esperado = D0; 33 2'd1: esperado = D1; 34 2'd2: esperado = D2; 35 2'd3: esperado = D3; 36 endcase 37 if (Z !== esperado) begin 38 $display("ERRO t=%0t: S=%d Z=%h (esperado %h)", $time, S, Z, esperado); 39 erros = erros + 1; 40 end 41 end 42 43 // Definição do valor das entradas ao longo do tempo 44 initial begin 45 S = 2'b00; // Valor inicial das vars de seleção 46 D0 = 4'h0; // Valor inicial das vars de entrada 47 D1 = 4'h0; 48 D2 = 4'h0; 49 D3 = 4'h0; 50 51 #200; // Aguardar 200ns para simular o tempo 52 // das configurações iniciais da FPGA 53 54 for (n=0; n<14; n=n+1) 55 begin 56 #50; // Passam 50ns a cada ciclo de n 57 case (n) 58 0: begin // Valores distintos nas 4 entradas 59 D0 = 4'hA; // (Z=A) 60 D1 = 4'h5; 61 D2 = 4'hC; 62 D3 = 4'h3; 63 end 64 1: S = 2'b01; // Seleciona DataIn1 (Z=5) 65 2: S = 2'b10; // Seleciona DataIn2 (Z=C) 66 3: S = 2'b11; // Seleciona DataIn3 (Z=3) 67 4: D0 = 4'hF; // Muda entrada não selecionada (Z=3) 68 5: D3 = 4'h9; // Muda entrada selecionada (Z=9) 69 6: S = 2'b00; // Seleciona DataIn0 (Z=F) 70 7: D0 = 4'h1; // Testa cada bit isolado (Z=1) 71 8: D0 = 4'h2; // (Z=2) 72 9: D0 = 4'h4; // (Z=4) 73 10: D0 = 4'h8; // (Z=8) 74 11: S = 2'b10; // Seleciona DataIn2 (Z=C) 75 12: D2 = 4'h0; // (Z=0) 76 13: S = 2'b01; // Seleciona DataIn1 (Z=5) 77 endcase 78 end 79 #50; 80 if (erros == 0) $display("Simulacao OK: multiplexer16x4 sem erros"); 81 else $display("Simulacao FALHOU: %0d erros", erros); 82 $finish; 83 end 84 endmodule

Listagem 19: Testbench do transcodificador (transcod7seg/transcod7seg_teste1.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Testbench do transcodificador para 7 segmentos. 4 // Percorre os 16 valores de Numero e verifica, para cada um: 5 // - que a saída é igual à tabela de referência (Fig. 30 e símbolos 10 a 15); 6 // - que nenhum bit da saída fica indefinido (X ou Z); 7 // - que os 16 símbolos são todos diferentes entre si (nenhum é ambíguo no display). 8 // Depois repete os 16 valores por ordem aleatória, para garantir que a saída 9 // só depende do valor atual e não do valor anterior (circuito combinatório). 10 module transcod7seg_teste1(); 11 12 // Declaração das entradas 13 reg [3:0] N; 14 15 // Declaração da saída (a..g, ativos a Low) 16 wire [6:0] S; 17 18 // Instanciação da UUT e ligação das entradas e saídas 19 Transcod7Seg UUT ( 20 .Numero(N), 21 .Segmentos(S) 22 ); 23 24 // Tabela de referência, escrita com os segmentos ACESOS (ativo a High) para 25 // ser fácil de comparar com a Fig. 30; a saída esperada é a sua negação. 26 reg [6:0] acesos [0:15]; 27 initial begin // abcdefg 28 acesos[0] = 7'b1111110; acesos[1] = 7'b0110000; 29 acesos[2] = 7'b1101101; acesos[3] = 7'b1111001; 30 acesos[4] = 7'b0110011; acesos[5] = 7'b1011011; 31 acesos[6] = 7'b1011111; acesos[7] = 7'b1110000; 32 acesos[8] = 7'b1111111; acesos[9] = 7'b1111011; 33 acesos[10] = 7'b0000101; acesos[11] = 7'b0111101; // r d 34 acesos[12] = 7'b0001110; acesos[13] = 7'b1001111; // L E 35 acesos[14] = 7'b1001110; acesos[15] = 7'b0000001; // C - 36 end 37 38 // Declaração de vars auxiliares 39 integer n, m, k, erros = 0, verificacoes = 0; 40 integer semente = 7; 41 reg [6:0] obtido [0:15]; 42 reg [3:0] ordem [0:15]; 43 reg [3:0] tmp; 44 45 task verifica(input [3:0] valor); 46 begin 47 verificacoes = verificacoes + 1; 48 if (^S === 1'bx) begin 49 $display("ERRO: Numero=%0d tem segmentos indefinidos (%b)", valor, S); 50 erros = erros + 1; 51 end 52 else if (S !== ~acesos[valor]) begin 53 $display("ERRO: Numero=%0d Segmentos=%b (esperado %b)", valor, S, ~acesos[valor]); 54 erros = erros + 1; 55 end 56 end 57 endtask 58 59 // Definição do valor das entradas ao longo do tempo 60 initial begin 61 N = 4'h0; 62 #200; // Aguardar as configurações iniciais da FPGA 63 64 // 1) Os 16 valores por ordem crescente 65 for (n=0; n<16; n=n+1) 66 begin 67 N = n; 68 #50; // Passam 50ns em cada valor 69 verifica(n); 70 obtido[n] = S; 71 end 72 73 // 2) Os 16 símbolos têm de ser todos diferentes 74 for (n=0; n<16; n=n+1) 75 for (m=n+1; m<16; m=m+1) 76 if (obtido[n] === obtido[m]) begin 77 $display("ERRO: Numero=%0d e Numero=%0d mostram o mesmo simbolo", n, m); 78 erros = erros + 1; 79 end 80 81 // 3) Os 16 valores por ordem aleatória (baralhados), duas vezes 82 for (k=0; k<2; k=k+1) begin 83 for (n=0; n<16; n=n+1) ordem[n] = n; 84 for (n=15; n>0; n=n-1) begin 85 m = {$random(semente)} % (n+1); 86 tmp = ordem[n]; ordem[n] = ordem[m]; ordem[m] = tmp; 87 end 88 for (n=0; n<16; n=n+1) begin 89 N = ordem[n]; 90 #20 verifica(ordem[n]); 91 end 92 end 93 94 if (erros == 0) $display("Simulacao OK: Transcod7Seg sem erros (%0d verificacoes)", verificacoes); 95 else $display("Simulacao FALHOU: Transcod7Seg com %0d erros", erros); 96 $finish; 97 end 98 endmodule

Listagem 20: Testbench do registo de 4 bits (registo4/registo4_teste1.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Testbench do registo de 4 bits com clear e enable. 4 // Parte 1: casos dirigidos (CE, clear assíncrono, prioridade do clear, 16 valores). 5 // Parte 2: 2000 ciclos com entradas aleatórias comparados com um modelo de referência, 6 // com CLR a mudar em instantes que não coincidem com o relógio. 7 module registo4_teste1(); 8 9 // Declaração das entradas 10 reg [3:0] D = 4'h0; 11 reg CE = 0, CLR = 0; 12 reg Clk = 0; 13 14 // Declaração da saída 15 wire [3:0] Q; 16 17 // Instanciação da UUT e ligação das entradas e saídas 18 Registo4 UUT ( 19 .Data(D), 20 .CE(CE), 21 .Clk(Clk), 22 .CLR(CLR), 23 .DataOut(Q) 24 ); 25 26 // Relógio de 100 MHz (período de 10ns), como o da Basys3 27 always #5 Clk = ~Clk; 28 29 // Modelo de referência: o comportamento esperado do registo 30 reg [3:0] referencia = 4'h0; 31 always @(posedge Clk or posedge CLR) 32 if (CLR) referencia <= 4'h0; 33 else if (CE) referencia <= D; 34 35 // Verificação contínua: a saída tem de ser sempre igual à referência 36 // (comparada 1ns depois de qualquer mudança, para dar tempo à UUT) 37 integer erros = 0, verificacoes = 0; 38 always @(Q or referencia) begin 39 #1; 40 verificacoes = verificacoes + 1; 41 if (Q !== referencia) begin 42 if (erros < 10) $display("ERRO t=%0t: Q=%h (esperado %h) D=%h CE=%b CLR=%b", $time, Q, referencia, D, CE, CLR); 43 erros = erros + 1; 44 end 45 end 46 47 // Verificação direta num instante (para os casos dirigidos) 48 task verifica(input [3:0] esperado, input [8*40:1] caso); 49 begin 50 verificacoes = verificacoes + 1; 51 if (Q !== esperado) begin 52 $display("ERRO t=%0t (%0s): Q=%h (esperado %h)", $time, caso, Q, esperado); 53 erros = erros + 1; 54 end 55 end 56 endtask 57 58 // A saída só pode mudar num flanco ascendente do relógio ou com CLR ativo 59 time ultimo_flanco = -1; 60 always @(posedge Clk) ultimo_flanco = $time; 61 always @(Q) 62 if ($time > 0 && $time != ultimo_flanco && CLR !== 1'b1) begin 63 $display("ERRO t=%0t: Q mudou para %h fora do flanco do relogio e sem CLR", $time, Q); 64 erros = erros + 1; 65 end 66 67 integer n, v; 68 integer semente = 2026; // semente fixa: resultado repetível 69 initial begin 70 // --- Parte 1: casos dirigidos ------------------------------------------- 71 #1 verifica(4'h0, "valor inicial apos configuracao (INIT=0)"); 72 #100; // configurações iniciais da FPGA 73 // As entradas mudam a meio do período (relógio sobe em 5, 15, 25, ...) 74 D = 4'h5; CE = 0; #10 verifica(4'h0, "CE=0 nao carrega"); 75 CE = 1; #10 verifica(4'h5, "CE=1 carrega no flanco"); 76 D = 4'hA; #3 verifica(4'h5, "entre flancos a saida mantem-se"); 77 #7 verifica(4'hA, "carrega A"); 78 CE = 0; D = 4'h3; #50 verifica(4'hA, "CE=0 mantem durante 5 ciclos"); 79 #2 CLR = 1; #1 verifica(4'h0, "CLR assincrono (sem flanco)"); 80 CE = 1; D = 4'hF; #20 verifica(4'h0, "CLR tem prioridade sobre CE"); 81 CLR = 0; #0.5 verifica(4'h0, "apos CLR so carrega no flanco seguinte"); 82 #6.5 verifica(4'hF, "carrega F apos libertar CLR"); 83 // Os 16 valores possíveis, carregados um a um (cada bit em 0 e em 1) 84 for (v = 0; v < 16; v = v + 1) begin 85 D = v; #10 verifica(v, "carregamento dos 16 valores"); 86 end 87 // Bits independentes: 1 a andar e 0 a andar 88 for (v = 0; v < 4; v = v + 1) begin 89 D = 4'b0001 << v; #10 verifica(4'b0001 << v, "um bit a 1"); 90 D = ~(4'b0001 << v); #10 verifica(~(4'b0001 << v), "um bit a 0"); 91 end 92 93 // --- Parte 2: entradas aleatórias contra o modelo de referência ---------- 94 for (n = 0; n < 2000; n = n + 1) begin 95 // instante aleatório entre 0 e 3ns depois do flanco descendente, 96 // nunca em cima do flanco ascendente (evita corridas no testbench) 97 @(negedge Clk); verifica(referencia, "ciclo aleatorio"); 98 #({$random(semente)} % 4); 99 D = $random(semente); 100 CE = $random(semente); 101 CLR = ({$random(semente)} % 8 == 0); // clear em ~1/8 das vezes 102 end 103 #2 CLR = 0; #20; // sem impulsos de largura nula no CLR 104 105 if (erros == 0) $display("Simulacao OK: Registo4 sem erros (%0d verificacoes)", verificacoes); 106 else $display("Simulacao FALHOU: Registo4 com %0d erros", erros); 107 $finish; 108 end 109 endmodule

Listagem 21: Testbench do divisor de clock (divisorclock/divisorclock_teste1.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Testbench do divisor de clock. 4 // Verifica, para vários valores do parâmetro METADE, que ClockOut: 5 // - tem período 2 x METADE ciclos de ClockIn (f_out = f_in / (2 x METADE)); 6 // - tem duty cycle de 50% (METADE ciclos a 1 e METADE ciclos a 0); 7 // - só muda no flanco ascendente de ClockIn; 8 // - mantém esse comportamento ao longo de muitos períodos. 9 // Inclui o valor usado na placa (METADE = 25000), simulando 12 períodos de saída (6 ms), 10 // e confirma que a frequência real fica entre 1 kHz e 10 kHz. 11 module divisorclock_teste1(); 12 13 // Declaração das entradas: relógio de 100 MHz (período de 10ns), como o da Basys3 14 reg Clk = 0; 15 always #5 Clk = ~Clk; 16 17 // Declaração das saídas 18 wire Out1, Out2, Out5, Out7, OutPlaca; 19 20 // Instanciação das UUT com vários valores de METADE (o circuito é o mesmo) 21 DivisorClock #(.METADE(1)) UUT1 (.ClockIn(Clk), .ClockOut(Out1)); 22 DivisorClock #(.METADE(2)) UUT2 (.ClockIn(Clk), .ClockOut(Out2)); 23 DivisorClock #(.METADE(5)) UUT5 (.ClockIn(Clk), .ClockOut(Out5)); 24 DivisorClock #(.METADE(7)) UUT7 (.ClockIn(Clk), .ClockOut(Out7)); 25 DivisorClock UUTP (.ClockIn(Clk), .ClockOut(OutPlaca)); // valor por omissão 26 27 // Instante do último flanco ascendente de ClockIn 28 time flanco_in = 0; 29 always @(posedge Clk) flanco_in = $time; 30 31 integer erros = 0; 32 33 // Monitor genérico de uma saída: mede tempo a 1, tempo a 0 e período 34 task automatic monitoriza(input integer metade, input integer periodos_min, input [8*12:1] nome); 35 time t_sobe, t_desce, t_sobe_ant, alto, baixo; 36 integer p; 37 begin 38 p = 0; 39 t_sobe_ant = 0; 40 while (p < periodos_min + 1) begin 41 case (metade) 42 1: @(posedge Out1); 2: @(posedge Out2); 5: @(posedge Out5); 43 7: @(posedge Out7); default: @(posedge OutPlaca); 44 endcase 45 t_sobe = $time; 46 if (t_sobe != flanco_in) begin 47 $display("ERRO %0s: ClockOut subiu fora do flanco de ClockIn (t=%0t)", nome, t_sobe); 48 erros = erros + 1; 49 end 50 if (p > 0) begin 51 alto = t_desce - t_sobe_ant; 52 baixo = t_sobe - t_desce; 53 if (alto != metade*10 ¦¦ baixo != metade*10) begin 54 $display("ERRO %0s: a 1 durante %0t ns e a 0 durante %0t ns (esperado %0d ns cada)", 55 nome, alto, baixo, metade*10); 56 erros = erros + 1; 57 end 58 end 59 case (metade) 60 1: @(negedge Out1); 2: @(negedge Out2); 5: @(negedge Out5); 61 7: @(negedge Out7); default: @(negedge OutPlaca); 62 endcase 63 t_desce = $time; 64 if (t_desce != flanco_in) begin 65 $display("ERRO %0s: ClockOut desceu fora do flanco de ClockIn (t=%0t)", nome, t_desce); 66 erros = erros + 1; 67 end 68 t_sobe_ant = t_sobe; 69 p = p + 1; 70 end 71 end 72 endtask 73 74 reg fim1 = 0, fim2 = 0, fim5 = 0, fim7 = 0, fimP = 0; 75 initial begin monitoriza(1, 50, "METADE=1"); fim1 = 1; end 76 initial begin monitoriza(2, 50, "METADE=2"); fim2 = 1; end 77 initial begin monitoriza(5, 50, "METADE=5"); fim5 = 1; end 78 initial begin monitoriza(7, 50, "METADE=7"); fim7 = 1; end 79 initial begin monitoriza(25000, 12, "placa"); fimP = 1; end 80 81 real freq; 82 initial begin 83 wait (fim1 && fim2 && fim5 && fim7 && fimP); 84 freq = 100.0e6 / (2 * UUTP.METADE); 85 $display("Frequencia de ClockOut na placa: %0.1f Hz", freq); 86 if (freq < 1000.0 ¦¦ freq > 10000.0) begin 87 $display("ERRO: frequencia fora do intervalo 1 kHz a 10 kHz"); 88 erros = erros + 1; 89 end 90 if (erros == 0) $display("Simulacao OK: DivisorClock sem erros"); 91 else $display("Simulacao FALHOU: DivisorClock com %0d erros", erros); 92 $finish; 93 end 94 95 // Segurança: termina se alguma saída nunca chegar a mudar 96 initial begin 97 #10_000_000; 98 $display("Simulacao FALHOU: DivisorClock nao produziu os periodos esperados (fim1=%b fim2=%b fim5=%b fim7=%b placa=%b)", 99 fim1, fim2, fim5, fim7, fimP); 100 $finish; 101 end 102 endmodule

Listagem 22: Testbench do contador de módulo 4 (contador4/contador4_teste1.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Testbench do contador de módulo 4. 4 // Verifica: 5 // - o estado inicial (0 após a configuração da FPGA); 6 // - a sequência 0, 1, 2, 3, 0, ... durante 100 flancos (25 voltas); 7 // - que as saídas só mudam no flanco ascendente (nunca no descendente nem entre flancos); 8 // - que muda exatamente uma vez por ciclo de relógio. 9 module contador4_teste1(); 10 11 // Declaração das entradas 12 reg Clk = 0; 13 14 // Declaração das saídas 15 wire Q1, Q0; 16 17 // Instanciação da UUT e ligação das entradas e saídas 18 Contador4 UUT ( 19 .Clock(Clk), 20 .Q1(Q1), 21 .Q0(Q0) 22 ); 23 24 // Relógio com período de 20ns 25 always #10 Clk = ~Clk; 26 27 // As saídas só podem mudar no instante de um flanco ascendente 28 time flanco = -1; 29 integer erros = 0, mudancas = 0; 30 always @(posedge Clk) flanco = $time; 31 always @({Q1, Q0}) 32 if ($time > 0) begin 33 mudancas = mudancas + 1; 34 if ($time != flanco) begin 35 $display("ERRO t=%0t: Q1Q0 mudou para %b%b fora do flanco ascendente", $time, Q1, Q0); 36 erros = erros + 1; 37 end 38 end 39 40 // Verificação do estado depois de cada flanco ascendente 41 reg [1:0] esperado = 2'b00; 42 integer n; 43 initial begin 44 #1; 45 if ({Q1, Q0} !== 2'b00) begin 46 $display("ERRO: estado inicial %b%b (esperado 00)", Q1, Q0); 47 erros = erros + 1; 48 end 49 for (n=0; n<100; n=n+1) begin 50 @(posedge Clk); #1; 51 esperado = esperado + 1; // módulo 4: 3 + 1 = 0 em 2 bits 52 if ({Q1, Q0} !== esperado) begin 53 $display("ERRO t=%0t: Q1Q0=%b%b (esperado %b)", $time, Q1, Q0, esperado); 54 erros = erros + 1; 55 end 56 @(negedge Clk); #1; // a meio do ciclo continua igual 57 if ({Q1, Q0} !== esperado) begin 58 $display("ERRO t=%0t: Q1Q0 mudou no flanco descendente", $time); 59 erros = erros + 1; 60 end 61 end 62 // Em 100 ciclos: Q0 muda 100 vezes e Q1 50 vezes; o bloco always conta 63 // eventos de mudança de {Q1,Q0}, que são 100 (um por ciclo) 64 if (mudancas != 100) begin 65 $display("ERRO: %0d mudancas em 100 ciclos (esperado 100)", mudancas); 66 erros = erros + 1; 67 end 68 if (erros == 0) $display("Simulacao OK: Contador4 sem erros (100 ciclos)"); 69 else $display("Simulacao FALHOU: Contador4 com %0d erros", erros); 70 $finish; 71 end 72 endmodule

Listagem 23: Testbench do controlador dos displays (controlodisplays/controlodisplays_teste1.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Testbench do controlador dos displays (ControloDisplays). 4 // METADE = 1: cada display fica aceso durante 2 ciclos de relógio (20ns), para que o 5 // varrimento se veja numa simulação curta (na placa, com METADE = 25000, são 0,5 ms). 6 // Os comentários indicam o que deve ver-se nos displays, da esquerda (3) para a direita (0). 7 module controlodisplays_teste1(); 8 9 // Declaração das entradas 10 reg [3:0] D3 = 0, D2 = 0, D1 = 0, D0 = 0, DotPoints = 0; 11 reg [3:0] Load = 0, Clr = 0, En = 0; // índice i = display i 12 reg LoadDP = 0, ClrDP = 0; 13 reg Clk = 0; 14 15 // Declaração das saídas 16 wire [6:0] Segmentos; 17 wire DotPoint; 18 wire [3:0] Anodos; 19 20 // Instanciação da UUT e ligação das entradas e saídas 21 ControloDisplays #(.METADE(1)) UUT ( 22 .Data3(D3), .Load3(Load[3]), .Clr3(Clr[3]), .Enable3(En[3]), 23 .Data2(D2), .Load2(Load[2]), .Clr2(Clr[2]), .Enable2(En[2]), 24 .Data1(D1), .Load1(Load[1]), .Clr1(Clr[1]), .Enable1(En[1]), 25 .Data0(D0), .Load0(Load[0]), .Clr0(Clr[0]), .Enable0(En[0]), 26 .DotPoints(DotPoints), .LoadDP(LoadDP), .ClrDP(ClrDP), 27 .Clock(Clk), 28 .Segmentos(Segmentos), 29 .DotPoint(DotPoint), 30 .Anodos(Anodos) 31 ); 32 33 // Relógio de 100 MHz (período de 10ns), como o da Basys3 34 always #5 Clk = ~Clk; 35 36 // Definição do valor das entradas ao longo do tempo 37 // (as entradas mudam 2ns depois de um flanco descendente; os registos carregam no ascendente) 38 initial begin 39 #102; // displays desligados 40 En = 4'b1111; #100; // "0000" 41 {D3, D2, D1, D0} = {4'd2, 4'd0, 4'd2, 4'd6}; 42 Load = 4'b1111; #10 Load = 0; #90; // carrega os 4 registos: "2026" 43 DotPoints = 4'b0100; 44 LoadDP = 1; #10 LoadDP = 0; #90; // ponto no display 2: "20.26" 45 Load = 4'b0001; // Load0 mantido a 1: o registo 0 segue D0 46 D0 = 4'd5; #20 D0 = 4'd6; #20 D0 = 4'd7; #20; 47 Load = 4'b0000; D0 = 4'd1; #100; // Load0 a 0: fica o 7: "20.27" 48 {D3, D2, D1, D0} = {4'd10, 4'd11, 4'd12, 4'd13}; 49 Load = 4'b1010; #10 Load = 0; #90; // só os registos 3 e 1: "r0.L7" 50 En = 4'b1011; #100; // display 2 desligado: "r L7" 51 #6 Clr[3] = 1; #2 Clr[3] = 0; #92; // clear assíncrono (entre flancos) do registo 3: "0 L7" 52 En = 4'b1111; ClrDP = 1; #10 ClrDP = 0; #90; // display 2 ligado, sem pontos: "00L7" 53 Clr = 4'b1111; #10 Clr = 0; #90; // todos os registos a 0: "0000" 54 En = 4'b0000; #100; // displays desligados 55 $finish; 56 end 57 58 endmodule

Listagem 24: Testbench do circuito de teste (controlodisplays/testedisplays_teste1.v)

1 `timescale 1ns / 1ps 2 3 // Testbench do circuito de teste na placa (TesteDisplays, Fig. 32). 4 // Reproduz o que se faz na Basys3: escolher um valor nos interruptores Data e ligar e 5 // desligar o interruptor LDx do display pretendido. 6 // METADE = 1: cada display fica aceso durante 2 ciclos de relógio (20ns); na placa são 0,5 ms. 7 // Os comentários indicam o que deve ver-se nos displays, da esquerda (3) para a direita (0). 8 module testedisplays_teste1(); 9 10 // Declaração das entradas 11 reg [3:0] Data = 0; 12 reg LD3 = 0, LD2 = 0, LD1 = 0, LD0 = 0, LDDP = 0; 13 reg EN = 0, Clear = 0; 14 reg CLKBasys = 0; 15 16 // Declaração das saídas 17 wire [6:0] Seg; 18 wire DP; 19 wire [3:0] An; 20 21 // Instanciação da UUT e ligação das entradas e saídas 22 TesteDisplays #(.METADE(1)) UUT ( 23 .Data(Data), 24 .LD3(LD3), .LD2(LD2), .LD1(LD1), .LD0(LD0), .LDDP(LDDP), 25 .EN(EN), 26 .Clear(Clear), 27 .CLKBasys(CLKBasys), 28 .Seg(Seg), 29 .DP(DP), 30 .An(An) 31 ); 32 33 // Relógio de 100 MHz da Basys3 34 always #5 CLKBasys = ~CLKBasys; 35 36 // Definição do valor das entradas ao longo do tempo 37 // (as entradas mudam 2ns depois de um flanco descendente) 38 initial begin 39 #102; // displays desligados 40 EN = 1; #100; // "0000" 41 Data = 4'd10; LD3 = 1; #20 LD3 = 0; // r no display da esquerda 42 Data = 4'd11; LD2 = 1; #20 LD2 = 0; // d 43 Data = 4'd12; LD1 = 1; #20 LD1 = 0; // L 44 Data = 4'd13; LD0 = 1; #20 LD0 = 0; // E 45 #100; // "rdLE" 46 Data = 4'b0101; LDDP = 1; #20 LDDP = 0; 47 #100; // pontos nos displays 2 e 0: "rd.LE." 48 LD0 = 1; // LD0 ligado: o display 0 segue Data 49 Data = 4'd14; #20 Data = 4'd15; #20; 50 LD0 = 0; Data = 4'd8; #100; // LD0 desligado: fica o 15 e Data já não conta: "rd.L-." 51 EN = 0; #100; // displays desligados 52 EN = 1; #100; // voltam a mostrar o mesmo: "rd.L-." 53 Clear = 1; #20 Clear = 0; #80; // tudo a 0 e pontos apagados: "0000" 54 $finish; 55 end 56 57 endmodule